Getting Started E-Paper Kalender

Checkliste – Benötigte Hardware/Komponente:

- Rasperry Pi Zero WH

- Micro SD-Karte mit Raspberry Pi OS installiert

- 7,5 Zoll Waveshare E-Paper Display

- Projekt Ordner mit python Programme -> E-Paper Kalender

- Bilderrahmen

Inbetriebnahme – E-Paper Kalender

- Verbinden Sie den E-Paper Display mit den Raspberry Pi über die Stecker.

- Starten Sie den Raspberry Pi und stellen Sie das Datum automatisch ein.

- Legen Sie das Projekt Ordner „E-Paper_Kalender“ in das Verzeichnis „/home/pi“

- Aktivieren Sie die SPI-Schnittstelle, indem Sie folgende Schritte im Terminal folgen:

    - Im Terminal „Sudo raspi-config“ Befehl eingeben

    - Ein Fenster wird geöffnet und folgende Option sollen Sie wählen: „5 Interfacing Options“

    - Wählen Sie im nächsten Fenster P4 SPI Enable/Disable und folgen Sie die Schritte.

    - Wenn die SPI- Schnittstelle aktiviert ist, das Konfiguration-Menu mit esc taste verlassen

- Installieren Sie die folgende python Bibliotheken über den terminal mit folgende befehle:

  - sudo apt-get update

  - sudo apt-get install python3-pip

  - sudo apt-get install python3-pil

  - sudo apt-get install python3-numpy

  - sudo pip3 install RPi.GPIO

  - sudo pip3 install spidev

- Nun können sie das Programm wie folgt starten:

  - Sudo python3 EPaperKalender.py